江苏食品药品职业技术学院

气液相实验辅助设备项目采购文件

江苏食品药品职业技术学院因实验教学需要，采用询价方式对气液相前处理辅助设备进行采购，现将有关事项告知如下：

- 采购内容及要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涡旋混匀器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 中药粉碎机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 破壁机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 手持式均质机 | 台 | 1 | 含支架 |
| 5 | 万分之一天平 | 台 | 1 |  |
| 6 | 旋转蒸发仪 | 台 | 1 |  |
| 7 | 天平台 | 台 | 1 |  |

技术要求及参数见附件1

2.响应人资格要求

2.1营业执照副本（经营范围须包含本项目采购内容）；

3.接收响应文件信息

3.1递交截止时间：2023年10月24日下午17:00

3.2递交地点：江苏食品药品职业技术学院实验实训管理中心（2#实验楼楼309）

3.3接收人员：张老师    联系电话：18868805126

4.谈判安排信息

4.1谈判时间：2023年10月25日下午14:30

4.2谈判地点：江苏食品药品职业技术学院实验实训管理中心（2#实验楼楼309）

5.响应文件要求

响应人须递交响应文件正本一份，副本二份。响应文件应由响应人法定代表人（或委托代理人）签署。响应文件不得涂改或增删，如有修改错漏处必须由同一签署人签字或盖章。因响应文件有误或表达不清所引起的后果由响应人负责。响应文件应包括下列部分（必须按序装订）：

5.1营业执照副本（复印件加盖单位公章）；

5.2银行开户许可证（复印件加盖单位公章）；

5.3法定代表人身份证（复印件加盖单位公章）；

5.4法定代表人授权委托书（原件加盖单位公章）；

5.5被授权人身份证（复印件加盖单位公章）；

5.6报价单（原件加盖单位公章）；

5.7所投产品的技术参数以及产品说明书等资料；

5.8采购文件中要求的服务承诺。

6.报价

响应人必须按照采购文件所附技术要求报出其报价，报价还应包括该项目所有费用：辅材、人员工资、安全施工、文明施工、运输、安装、调试、包装、税金等一切相关费用。规格、要求、功能要响应采购文件要求，各项目必须填写完整。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

7.其他

7.1付款方式：合同签订后，供货安装调试完毕且验收合格后，甲方付乙方至合同价的 100%，质保期满后无息退还履约保证金。

7.2 本文件解释权归江苏食品药品职业技术学院实验实训管理中心。

江苏食品药品职业技术学院

实验实训管理中心

2023年 10 月 20日

附件1：

技术要求及参数

1.涡旋混匀器：

1.1 操作显示方式：旋钮+刻度

1.2 圆周直径：3.6mm

1.3 振荡方式：圆周涡旋

1.4 运行方式：连续运转或点动

1.5 *速度范围：0-2800rpm

1.6 输入电源：AC220V；AC110V：50/60Hz

1.7 功率：60W

1.8 外形尺寸：（W×D×H）134×156×150 mm

1.9 净重：2.4kg

1.10多种配件可以选择可适用 0.2-50ml 微量管和直径小于 108mm 的试管或小容器。

1.11 振动模块安装方便，产品稳固可靠，偏心轴承设计经久耐用

1.12 电机无级调速，低速平稳，高速强劲

1.13 减震机脚设计，具有良好防震效果，适合高速工作

1.14  配置要求：标准头X1 、标准塑料托盘X2 、托盘垫片X3

2.中药粉碎机：

2.1型号：FW100

2.2方式：高速碰撞破碎

2.3FW100自研控制系统:过载自动断电保护;

2.4定时粉碎:自动蜂鸣区分提示音。

2.5执行标准:Q/12 HQ3480-2003

2.6性能：工作方式：定时

2.7外装：冷轧钢板、表面耐药品性涂装

2.8粉碎室：不锈钢一次拉伸

2.9破碎刀：合金钢

2.10粉碎室盖：不锈钢

2.11结构：粉碎室直径（mm）：φ100

2.12一次投入量（克）：100

2.13电机转数（rpm）：24000

2.14粉碎效果（目）：60-200

2.15额定功率（KW）：0.45

2.16电源（50/Hz）额定电流：AC220V/2.1A

3. 破壁机：

3.1容量：1.5L

3.2刀片数量：8叶精钢破壁刀

3.3底盘涂层：陶瓷不沾涂层

3.4搅拌功率：400W

3.5加热功率：1200W

3.6电机最大转速：32000r/min

3.7盖子类型：微动开关

3.8清洗方式：一键高温洗

3.9粉碎等级：细腻无渣

3.10电源电压：220V

3.11其它：超大触屏界面、自主控制、一键保温

4.手持式均质机：

4.1型号：HR-6B

4.2转速范围：1000-32000r/min

4.3处理量：0.2-150ml (H2O)

4.4标准工作头：10G

4.5处理粘度：2000mpas

4.6功率：120W

4.7转速控制：6档速

4.8接触物料材质：SS316L

4.9进入物料部分轴套材质：PTFE

4.10允许相对湿度：80%

4.11工序类型：微量分批处理

4.12重量：2kg

4.13电源：220V 50HZ

4.14支架：单立柱支架

5.万分之一天平;

5.1;主要技术参数

5.1.1称重范围（g）：210

5.1.2读数精度（mg）：0.1

5.1.3可重复性（mg）：±0.1

5.1.4线性（mg）：±0.2

5.1.5盘尺寸直径（mm）：90

5.2其他参数要求：

5.2.1*单体精密质量传感器（全球最先进精密称重传感器之一）

5.2.2*智能内校（天平自动根据温度设定自动内部校正）

5.2.3*七级防震滤波可调功能

5.2.4稳固的金属底座+高强度ABS材料

5.2.5下挂钩称重装置，满足轻量大体积称重要求

5.2.6称重数据跟随光标传输到Excel /Word

5.2.7*称重稳定时间3级可调

5.2.8*便捷移动把手，后置工具箱可放置手套、砝码

5.2.9内嵌实时动态温度补偿，实时修正温度变化对称量结果的影响

5.2.10具有克、克拉、英磅等20多种单位转换功能，并可锁定和屏敝

5.2.11RS232/USB双通讯接口连接外围设备，多台天平联网同时连接电脑及打印机

5.2.12*开关机自动锁定当前应用模式

5.2.13内置日期、时间可调功能

5.2.14内置温度显示功能

5.2.15百分比称重功能；动物（动态）称量功能；设定物体称量计数功能；成本结算（计价）功能；上下限检重功能；毛、净、皮称量功能；峰值保持功能；累计功能；密度称量程序自动换算直读功能

6.旋转蒸发仪：

6.1型号: YRE-2000A

6.2电源电压: 220V/50HZ

6.3电机功率: 40W

6.4升降电机功率: 15W 减速增力

6.5加热功率: 1200W

6.6真 空 度: 0.098Mpa

6.7蒸发能力: 20ml/min

6.8旋转瓶容量: 茄型 1000mlφ131mm/29#标口

6.9收集瓶容量: 1000ml 35#球磨口

6.10锅壳尺寸: 285L×285W×210H（mm）

6.11冷凝器尺寸: φ85×375H（mm）

6.12浴锅尺寸容量: φ285×140H(mm)约 5.6L

6.13旋转速度: 0-200pm/min

6.14调速方式: 电子无极调速

6.15显示方式: 温度数字显示

6.16密封形式: 特氟龙密封

6.17控温范围: 室温-99℃

6.18控温精度: ±1℃

6.19玻璃温度范围: -80-250℃

6.20主机升降行程: 0-150mm （电动）

6.21加 料 阀: 19#标口

6.22冷凝器尺寸: φ85×375H（mm）约 0.17 ㎡

6.23冷凝器循环接口: 宝塔接头外径 12mm

7.天平台：

7.1规格：900×600×800mm。

7.2减震等级：万分之一。

7.3结构要求：每个天平台均应为完整独立的落地型全钢制框架结构设计，框架为1.0mm厚优质冷轧钢板折弯焊接成型。顶部四个角落上须设计有防振垫安装座。

7.4台面：采用单片厚18mm及以上的大理石制作，台面外侧上缘采用圆弧R角倒圆处理。台面置于钢制框架顶部，由安装于四个角落的高精度防振垫片予以挑空支撑。

7.5地脚：采用改性硬聚氯乙烯地脚（可调节20～40mm），要求具有耐腐蚀性高、抗老化性能好和寿命长等优点。同时，防震效果要佳，且防腐伸缩套可多层保护地脚，使其免受外部气体腐蚀。